Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na 5 zadań w zależności od rodzaju                             i lokalizacji robót.

ZADANIE NR 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki ogrodzenia z siatki stalowej  terenu działki nr 125/1 – boiska sportowego w m. Domisław.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona:

- Rozbiórkę  ogrodzenia stalowego o wys. 1,50 m i długości 64,50 mb .

- Materiał rozbiórkowy uprzątnie z terenu rozbiórki i złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Teren po wykonanych robotach należy uporządkować oraz zlikwidować zagłębienia terenu po wykopach.

ZADANIE NR 2

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona dostawę i montaż :

- Ogrodzenia z paneli stalowych ocynkowanych fi 5 mm i o wysokości 1,50  o łącznej długości z furtką i bramą wjazdową = 64,50 mb

- Ogrodzenie należy montować na słupku stalowym ocynkowanym 60x40 mm – grubość ścianki 2 mm i o wysokości 2,20 m.

- W ogrodzeniu należy wykonać dodatkowo montaż jednej bramy dwuelementowej                                        o szerokości 4,00 m oraz jednej furtki o szerokości 1,20 m.

- Bramę i furtkę należy wykonać w technologii j.w.

- Bramę i furtkę  należy zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych 100x100 x2 mm.

ZADANIE NR 3

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona dostawę i montaż :

- Miejsce realizacji : działka nr 97/3 w m. Domisław.

- Ogrodzenia z paneli stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze Czarnym fi 5 mm i o wysokości 1,25 m – Łączna długość ogrodzenia  z furtkami szt. 2 = 35,00 mb .

- Ogrodzenie należy montować na słupku stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo 60x40 mm – grubość ścianki 2 mm i o wysokości 1,25 m.

- Ogrodzenie należy montować na podmurówce systemowej- płyta betonowa o wys. 25 cm                      z łącznikiem.

- W ogrodzeniu należy wykonać dodatkowo montaż dwóch furtek o szerokości 1,20 m

- Furtki  należy zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo 100x100 x2 mm.

ZADANIE NR 4

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona dostawę i montaż :

- Miejsce realizacji : działka nr 367/40 w m. Bińcze.

- Ogrodzenia z paneli stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze Czarnym fi 5 mm i o wysokości 1,25 m – Łączna długość ogrodzenia  z furtką szt. 1 = 85,00 mb .

- Ogrodzenie należy montować na słupku stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo 60x40 mm – grubość ścianki 2 mm i o wysokości 1,25 m.

- Ogrodzenie należy montować na podmurówce systemowej- płyta betonowa o wys. 25 cm                      z łącznikiem.

- W ogrodzeniu należy wykonać dodatkowo montaż jednej furtki o szerokości 1,20 m

- Furtkę  należy zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo 100x100 x2 mm.

ZADANIE NR 5

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona dostawę i montaż :

- Miejsce realizacji : działka nr 104/7 w m. Sierpówko.

- Ogrodzenia z paneli stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze Czarnym fi 5 mm i o wysokości 1,25 m – Łączna długość ogrodzenia  z furtką szt. 1 = 80,00 mb .

- Ogrodzenie należy montować na słupku stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo 60x40 mm – grubość ścianki 2 mm i o wysokości 1,25 m.

- Ogrodzenie należy montować na podmurówce systemowej- płyta betonowa o wys. 25 cm                      z łącznikiem.

- W ogrodzeniu należy wykonać dodatkowo montaż jednej furtki o szerokości 1,20 m

- Furtkę  należy zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo 100x100 x2 mm.

UWAGA :

- Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia robót rozbiórkowych.

- Zamawiający wymaga złożenia oferty na załączonym formularzu ofertowym na realizacje wszystkich w/w zadań.